“速定位书格”智能图书存取系统项目说明书

作者：徐浩森 回丙羽 杨淋皓 魏臣若 辛博宇 魏家旭

指导老师：刘贝贝 任美丽

摘要：“速定位书格”是一款面向公共书屋、社区书架等小型阅读场景的智能图书存取系统，旨在以“傻瓜式操作”约束随意归还行为，解决图书乱架、查找困难等问题，降低人工维护成本。项目预设了较高技术集成度，涵盖 CNN‑OCR 文字识别、步进电机及齿轮齿条机械选书、多板串口与无线通信、基于 Transformer 的智能归类、Blynk 物联网与语音交互，以及 Lora 分布式组网等目标。实际开发中，受机械精度与团队能力限制，主要完成了基础摄像头识别、粗糙步进电机控制、板间通信链路和扁平化 UI 交互菜单，初步实现了存书/取书的引导式操作，但机械结构的可靠性与精度仍有待提升。项目收获在于认识到机械系统需严谨的误差分析、分阶段验证核心功能以及复杂度管理的重要性。未来将优化传动设计、加入位置=反馈，并逐步落地语音及组网模块，以还原完整愿景。

关键词：智能图书存取；步进电机控制；多板通信；机械精度；OCR 识别；公共书屋

一、项目概述

“速定位书格”是一款小型一体化智能图书管理与存取系统，以“傻瓜式操作”为核心理念，致力于解决公共书屋、社区书架等场景下因随意归还导致的乱架问题，帮助读者快速、准确地存取图书，同时大幅降低人工整理与维护成本。[19-23]

二、产品介绍

1、使用方法

还书：从顶部进书口轻放入需要归还的书籍。[9]

取书：在顶部的功能面板上通过A/B按键选择需要取出的书籍。

2、功能特点

速定位书格”在实际可运行的范围内，具备以下功能特点：

·快速存取：通过简洁的菜单交互和电动驱动，用户只需按照提示操作，即可完成书籍的存放或取出，显著减少寻找和整理时间。

·傻瓜式引导：系统以清晰步骤引导用户归还至正确位置，从源头约束随意摆放行为，降低乱架率。

·一体化、小型化：将识别、控制、交互、通信等功能集成于一体，体积小巧，适合嵌入社区书架、自助书柜等有限空间。

·低维护倾向：用自动引导替代人工巡视整理，日常运维压力较小，尤其适合无人值守的公共书屋场景。

三、设计过程

1、立项背景与问题分析

随着“书香中国”计划的深入推进，各地在社区活动室、便利店角和阅读驿站等场所建设了大量的公共书屋，为市民们提供了便捷的阅读空间。[1-2]然而在实际运营过程中，一些问题逐渐显现：

·部分读者归还图书时随意摆放，没有放回原位。

·小型书屋数量多，位置偏僻，难以配备书屋管理员，使得借书还书难以进行，也不能及时整理、摆放书籍。

·乱放图书的现象直接影响了后续读者的阅读和借书的体验

针对这些现实问题，我们提出了设计一套自动化、智能化的装置来实现自动整理书籍，快速查找和定位书籍，约束借书还书行为，使得公共书屋的书籍管理由依赖人工和阅读者自觉转换为机器进行的智能操作，使得公共书屋更可靠、可行和智能。

2、预设目标

在项目初，我们设计了如下目标以实现我们的要求：

·使用摄像头智能识别归类图书。

·设计机械结构可以取出与放入书籍。

·设计一套联网系统便于借阅与归还图书。

·使用语音识别来实现快速的借书。

3、调研过程

为了实现如上的预设目标，我们提出了一整套的实现方案：

·主控板的选择：

我们对比了如下MCU：

| MCU对比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATmega328P | ESP32 | STM32G4 |
| 8bit AVR RISC | 32bit双核Xtensa LX6 | 32bit ARM Coretex-M4 |
| 20MHZ | 240MHZ | 170MHZ |
| 2KB SRAM | 520KB SRAM | 96KB SRAM + 32KB CCR SRAM |  |
| 32KB Flash | 4MB Flash | 512KB Flash |
| 无 | Wi-Fi+蓝牙 | 无 |
| 功耗低 | 功耗高 | 功耗低 |

因此，我们采用掌控板实现数据分析，无线通信和摄像头识别，使用Arduino UNO R3来实现电机的精确控制和传感器的数据检测。Arduino UNO R3和掌控板之间使用串口通讯，掌控板之间使用ESP-NOW进行无线通讯。

·机械机构：

为了能便捷的取出与放入书籍，我们对比了如下方案：

1> 使用机械臂进行抓取。

2> 使用龙门吊进行抓取。

为了降低成本同时提高可靠性，我们采用了龙门吊的方案，并且我们设计一个新方案以降低成本并提高可靠性：

使龙门吊上的抓取和升降分离，让一个电机控制图书的升降，一个电机推出，使的升降与推出解耦。同时考虑到书籍的厚度区别，还需要一个电机控制限位，使得不同厚度的书籍可以正常推出，同时使用HC-SR04超声波测距模块来测量书本厚度。[3-8]

为了节省成本和便于论证，我们对比了如下电机的优劣势：

| 电机的优劣势对比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减速电机 | 步进电机 | 伺服电机 |
| 成本低 | 成本低 | 成本高 |
| 不能精确控制 | 能控制旋转角度 | 能控制并返回旋转角度 |  |
| 开环控制 | 开环控制 | 闭环控制 |
| 转速高 | 转速低 | 转速高 |
| 扭矩大 | 扭矩小 | 扭矩大 |

因此，在论证阶段，我们采用使用28BYJ步进电机和ULN2003驱动板来实现运动控制。

·书籍识别与归类

对于不同型号的摄像头进行对比：

| 摄像头的优劣势对比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OV2640 | OV5640 | GC2093 |
| 2Mpx | 5Mpx | 2Mpx |
| UXGA(1600x1200) | 2592x1944 | 1080p(1920x1080) |
| 30fps | 15fps | 60fps |  |
| 1/4in | 1/4in | 1/2.9in |
| 无WDR | 68db | 105db |
| 无自动变焦 | 可自动变焦 | 可自动变焦 |
| 成本低 | 成本高 | 成本中等 |
| 注：fps为最高分辨率下的数据。 |  |  |

因此，我们打算在论证阶段使用搭载GC2093的HUSKYLENS 2来实现基于CNN的OCR来识别图书标题[13-16]。为了使显示清晰，通过调用Deepseek API来实现图书的智能分类方便显示和寻找。

·借阅系统

使用Lora通信组建若干去中心化网络节点，来实现异地借书还书，使多个终端可以同时工作，并通过Blynk进行操作[10-12,17-18]。

·语音识别

我们打算采用小智云端语音识别与合成，使用INMP441全向MEMS麦克风模块、MAX98357AETE音频放大器模块和3525腔体-8Ω2W喇叭。

4、实现结果

在实际推进过程中，低估了高精度机械控制的难度，且未能在设计前进行充分的误差分析和论证。目前项目的实际完成内容如下：

·基础摄像头识别：实现了简单的图书图像或标识识别，可读取存书/取书的基本指令。

·基础机械控制：实现了步进电机驱动下的粗糙运动控制，但机械结构精度和可靠性仍有很大提升空间，仍有可能发生书籍卡位的情况

·板间通讯：成功建立了掌控板之间以及掌控板与 UNO 之间的通信链路，可传递控制指令与状态信息。

·扁平化 UI 交互菜单：设计并实现了一套便于理解的图形化菜单界面，用户可通过屏幕直观地进行“存书”“取书”等操作，实现基本的引导存取功能。

尽管距离理想目标尚有差距，但通过本轮的实践，团队积累了宝贵的制造与系统集成经验，深刻体会到一项合格的机械结构需要严谨的前期设计、公差分析和多轮迭代验证。

5、经验总结

本次项目最重要的收获并非产品本身的完善度，而在于工程实践带来的认知提升：

·机械系统必须提前进行受力分析、传动精度计算和容差设计，不能仅依赖“大致可行”的快速原型；

·多技术融合项目需要分阶段验证关键路径，先跑通核心功能，再逐层叠加智能化模块；

·复杂度管理至关重要，预设目标虽好，但须与团队能力、时间和硬件条件相匹配。

未来若继续迭代，我们计划在现有基础上：

·重新设计高精度的导轨/齿条传动系统，并加入位置反馈；

·逐步引入语音交互、Lora 组网等功能，还原预设目标中的完整体验。

四、团队成员及分工

我们的项目分工如下

程序编写与测试：徐浩森、杨淋皓。

外形：回丙羽、魏臣若、魏家旭。

机械结构：杨淋皓、辛博宇、魏臣若。

调试：徐浩森、杨淋皓、回丙羽。

五、参考文献

[1] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国公共图书馆法[Z]. 2017-11-04.

[2] 国家新闻出版署. “十四五”时期全民阅读发展规划[R]. 北京: 国家新闻出版署, 2021.

[3] 一种智能图书自动取放装置: CN114348519B[P].

[4] 智能书架用书籍抓取装置及取书方法: CN111038900A[P].

[5] 书盒开闭避让式智能取书图书架及其控制方法: CN111000375A[P].

[6] 一种智能图书管理机器人及其借阅方法: CN111618867A[P].

[7] 图书馆自动存取书机器人及其控制系统和控制方法: CN110861065A[P].

[8] 一种书库取存管理机器人: CN115303701B[P].

[9] 自助图书馆还书装置及方法: CN107811424A[P].

[10] 一种图书借还方法及智能书柜系统: CN110555959A[P].

[11] 一种全自动图书加磁和分类还书柜: CN111762484B[P].

[12] 一种自动化自助借还图书柜: CN115497235B[P].

[13] 基于计算机视觉和人工智能技术的图书馆图书盘点系统的探索与应用[J]. 图书馆杂志, 2022(7).

[14] 基于机器视觉的图书智能识别系统研究[J]. 自动化与仪器仪表, 2022(5).

[15] YANG X, HE D, KIFER D, et al. Smart library: identifying books on library shelves using supervised deep learning for scene text reading[C]//Proceedings of the 17th ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries. Toronto: ACM, 2017.

[16] Research on a method for recognizing text on book spines in libraries based on improved YOLOv11 and optimized PaddleOCR[J]. Electronics, 2025, 14(23): 4689.

[17] LoRa技术在智慧图书馆中的应用研究[J].

[18] 周秋霞. 基于物联网技术的智慧图书馆监控管理系统设计[J]. 自动化与仪器仪表, 2018(11).

[19] 智慧图书馆视域下新一代图书馆文献智能仓储系统研究——以深圳图书馆北馆为例[J].

[20] 人文关怀·现代科技·自助图书馆——深圳图书馆“城市街区自助图书馆系统”介绍[J].

[21] 北京日报. 闲置图书变“财富”！海淀这个24小时智能书柜，藏着基层阅读大变化[EB/OL]. 2024. https://rss2.bjd.com.cn/content/5b5fb9d0e4b08630d8aef954/s6a1e854ed5de97bd745e98f0.html.

[22] 人民邮电报. 智能微型图书馆服务智慧社区[EB/OL]. 2025-01-07. https://www.cnii.com.cn/rmydb/202501/t20250107_629735.html.

[23] 国家全民阅读网. “我嘉书房”藏着24小时不打烊的书香密码[EB/OL]. 2025-10-16. https://www.nationalreading.gov.cn/ydkj/ydyz/202510/t20251016_935557.html.